Российская Федерация

Общество с Ограниченной Ответственностью

Производственное Объединение «СпецТехника»

ОКПД2 28.22.18

ПАСПОРТ

ЗАГРУЗЧИК СУХИХ КОРМОВ

_____СТК -10,0 П_  ___

с пневматической выгрузкой

2024 г

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Лицам, ответственным за эксплуатацию оборудования загрузчика сухих кормов (далее – «изделие», «ЗСК», «оборудование», «изделие») необходимо:

- все записи в паспорте производить только пастой или чернилами, отчетливо и аккуратно;

- подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Наименование изделия:            Загрузчик сухих кормов_______

2.2   Обозначение изделия:             ____________________________

2.3 Изготовитель (поставщик)       ООО ПО «СпецТехника»_______

2.4 Заводской номер	                   № ___________________________

2.5 Дата выпуска:	                    _____________________________

2.6 Сертификат соответствия       № ЕАЭС КG 417/043.RU.02.04581

2.7. Срок действия сертификата   с 30.09.2024 по 29.09.2025_______

2.8 Назначение: Загрузчик сухих кормов с пневматической выгрузкой предназначен для транспортировки сухих кормов с возможностью разгрузки за счет сжатого воздуха.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – основные технические данные

| №п/п | Параметр, характеристика | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение | ЗСК 10,0 |
| 2 | Модификация шасси КамАЗ | 43253 |
| 3 | Модификация ТС | АК -10П |
| 4 | Колесная формула | 4х2 |
| 5 | База шасси, мм | 4200 |
| Распределение массы (с грузом) по осям, кг, не более |  |  |
| 7 | - на переднюю ось | 6000 |
| 8 | - на заднюю тележку | 9500 |
| Габаритные размеры, мм, не более, в транспортном положении: |  |  |
| 9 | - длина | 8100 |
| 10 | - ширина | 2500 |
| 11 | - высота | 3360 |
| Скорость, км/ч |  |  |
| 12 | Транспортная максимальная (с грузом) | 79 |
| Параметры, характеристики оборудования |  |  |
| 13 | Вместимость бункера, м3 (л), не менее | 10,0 (10 000) |
| 14 | Толщина стенок бункера, мм | 4 |
| 15 | Количество секций, шт. | 2 |
| 16 | Материал бункера | Сталь 09Г2С |
| 17 | Привод механизмов | Пневматический. КОМ, кардан компрессор BDW 7/2 |
| 18 | Краска | Высококачественная ЛКМ. Грунт-эмаль PRODEKOR RAL-2004 (оранжевый) |
| 19 | Полная масса с грузом, тонн, не более | 15 500 |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность представлена в таблице 2.

Таблица 2 – комплектность

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загрузчик сухих кормов | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Паспорт | 1 |
| 4 | Формуляр | 1 |

4.2 Стандартная комплектация ЗИП представлена в таблице 3.

Таблица 3 – комплектность ЗИП

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рукав для выгрузки 4 м | 1 |

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации cоставляет 12 месяцев с момента передачи (подписание акта приема-передачи, передача Товара транспортной компании) оборудования первому потребителю (покупателю) при условии соблюдения потребителем требований и правил эксплуатации, хранения и ухода/обслуживания, изложенных в настоящем Паспорте.

5.3 Полный срок службы оборудования не менее 5 лет.

5.4 Гарантийную ответственность за комплектующие узлы (при условии комплектации заводом изготовителем) несут заводы-изготовители данной продукции.

5.4.1 Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются:

- на дефекты возникшие в случаях нарушения правил об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживании изделия;

- на дефекты, возникшие в случае ненадлежащей транспортировки;

- на дефекты, являющиеся следствием естественного износа, пожара, стихии, и иных форс-мажорных обстоятельств;

- на оборудование при признаках самостоятельного ремонта и/или внесения изменений в конструкцию оборудования;

- на дефекты, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия или иных механических повреждений, а также вследствие нарушения ПДД РФ;

- на расходные материалы, быстроизнашивающиеся запасные части (краны Ду 50, обратный клапан Ду 50, уплотнительные кольца загрузочных люков и.т.п.).

5.5 Претензии к качеству могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия, выезд специалиста, транспортные расходы и прочие убытки изготовителя, оплачиваются покупателем/потребителем.

5.6 Претензии, акты рекламации направлять предприятию-изготовителю 
ООО ПО «СпецТехника» по адресу:

Юридический адрес: 640003, г. Курган, ул. Свердлова, 15/1, тел/факс 8(3522) 630-789.

5.7 При обнаружении в гарантийный период эксплуатации неисправности оборудования потребитель (покупатель) обязан прекратить его дальнейшую эксплуатацию, обеспечить его хранение в условиях, предотвращающих ухудшение его состояния, и обратиться к Поставщику.

5.8 В рекламационном акте должны быть указаны:

- владелец и его полный адрес;

- время и место составления акта;

- фамилии лиц, составляющих акт, с указанием занимаемых ими должностей;

- договор, на основании которого осуществлялось приобретение оборудования;

- номер накладной, по которой оборудование получено с завода и дата получения;

- наименование, заводской номер дефектной детали, местонахождение оборудования;

- пробег базового автомобиля, на которое установлено оборудование (в случае установки оборудования на автомобиль);

- подробное описание дефектов с указанием условий эксплуатации и возможных причин, вызывающих дефекты, обстоятельства, при которых они обнаружены;

- фото -, видеоматериалы или иные доказательства, подтверждающие факт наличия неисправности;

- заключение комиссии, составляющей акт о причинах дефекта.

5.8.1 Комиссия должна состоять из лиц, хорошо знакомых с устройством оборудования (инженер-автомобилист, механик и др.), начальника гаража, представителя автоинспекции и компетентного представителя незаинтересованного постороннего автохозяйства.

Акт должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен в адрес завода-изготовителя в течение трех дней с момента составления.

5.8.2 Cъемка неисправной детали проводится с обеспечением следующих условий:

- фототаблица должна содержать фото общего вида оборудования или транспортного средства с установленным оборудованием; вида слева, справа, сзади;

- фото и видеосъемка должна позволять однозначно идентифицировать установленное оборудование (включая заводской номер/маркировку указанного комплектующего) и наличие заявленных неисправностей.

5.9 Акты, составленные с нарушением указанных выше условий, к рассмотрению изготовителем не принимаются. При отклонении рекламации восстановление оборудования производится за счет потребителя (покупателя).

5.10 В случае обнаружения большого количества или особо серьезных дефектов, следует вызвать представителя завода.

5.10.1 Изготовитель вправе для достоверного определения наличия либо отсутствия производственного дефекта требовать предоставления оборудования для проведения диагностики. К детали обязательно должна быть приложена копия рекламационного акта.

5.11 Рекламации не подлежат рассмотрению и претензии предприятием-изготовителем не удовлетворяются в случаях, если:

- оборудование использовалось не по назначению;

- осуществлялась эксплуатация оборудования неквалифицированными специалистами либо специалистами, не прошедшими инструктаж, не ознакомленными с настоящим Паспортом;

-управление автомобилем с установленным на нем оборудованием осуществлялось на высокой скорости, не совместимой с состоянием дорог;

- использовались масла, жидкости или производилось смешивание масел, жидкостей разных фирм-производителей или разного качества;

- акт рекламации составлен не по установленной форме или представлен на рассмотрение заводу- изготовителю с необоснованным нарушением сроков;

- по запросу предприятия- изготовителя потребителем/покупателем одновременно с актом не представлено вышедшее из строя оборудование или его неисправные составные части;

-произведена разборка неисправных составных частей до прибытия представителя завода-изготовителя или без его официального согласия.

6. КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА

6.1 Консервация ЗСК производится с использованием одного из вариантов защиты от коррозии. Смазочные материалы, рекомендуемые для консервации указаны в Приложении А.

6.2 ЗСК отправляется потребителю без упаковки.

  - Эксплуатационные документы упаковываются в водонепроницаемый пакет.

6.5 При подготовке ЗСК к консервации необходимо смазать все вращающиеся между собой элементы.

6.6 При длительном хранении (более месяца), ЗСК должен быть вымыт, просушен, отремонтирован (при необходимости), смазан, покрытия восстановлены, а неокрашенные детали покрыты антикоррозионной смазкой и установлен на площадку, защищенную от атмосферных осадков.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование ЗСК может осуществляться на платформе транспортного средства.

7.2 Кратковременное хранение допускается на открытых площадках.

7.3 Элементы пневмооборудования (фильтр, рукава и трубопроводы), если они демонтированы с автомобиля, рекомендуется хранить в закрытых складах. Выводы и концы трубопроводов и рукавов заглушить пробками во избежание попадания внутрь пыли, грязи или влаги.

7.4 При правильном хранении срок хранения 7 лет.

7.5 Во время хранения не реже одного раза в месяц осмотром проверять техническое состояние и комплектность оборудования. При появлении следов коррозии ее необходимо немедленно удалить и восстановить поврежденные покрытия.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Оборудование, отработавшее срок службы, утилизируется.

8.2 Специальных мер безопасности при подготовке изделия и отправке его на утилизацию не требуются.

8.3 Подготовка изделия к утилизации и его отправки производится в следующем порядке:

- изделие демонтируется, а его составные части сортируют по материалам (сталь, алюминий, бронза, медь, провода, резинотехнические и пластмассовые изделия и т.д.);

- годные к дальнейшему использованию сборочные единицы, детали сдаются на склад;

- непригодные к дальнейшему использованию сборочные единицы, детали сдаются на металлолом;

- резинотехнические изделия, изделия из пластмасс отправляются на утилизацию специализированным предприятием.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Загрузчик сухих кормов               _______________

Заводской №                                  _______________

Оборудование изготовлено и принято в соответствии с ТУ 28.22.18-017-20948847-2016 и признано годным к эксплуатации.

Дата приемки                                 _______________

Начальник ОТК                             ______________                     ____________________

(личная подпись)                    (расшифровка подписи)

М. П.

Приложение А

(обязательное)

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

| №п/п | Марка | Нормативный документ | Вариант защиты, вариант упаковки | Срок защиты, без переконсервации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консервационное масло К-17 | ГОСТ 10877-76 | ВЗ-1; ВУ-0; ВУ-9 | 1 |
| 2 | Консервационное масло НГ-203 | ГОСТ 12328-77 | ВЗ-1; ВУ-0; ВУ-9 | 1 |
| 3 | Консервационное масло НГ-204у | ГОСТ 18974-73 | ВЗ-1; ВУ-0 | 3 |
| 4 | Консервационное масло НГ-208 | ГОСТ 22523-77 | ВЗ-1; ВУ-0 | 1 |
| 5 | Солидол УС 1 | ГОСТ 1033-73 | - | - |
| 6 | Пересолодил «С» | ГОСТ 4366 | - | - |

Примечание: допускается применять другие консервационные масла и смазки, обеспечивающие заданные сроки защиты. В маслах не должно быть влаги и механических примесей.